SKE 6 Pro, Artikelnummer 811641.0000

Tragbarer und leistungsstarker Kartuschen-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 mit fluorfreiem Löschmittel für die Brandklassen A und B.

Wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt.

Bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformten, extrem stabilem Tragegriff. Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff mit vormontierter Einweg-Kartusche (Keine Schwimmkartusche!).

Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert.

Innenliegende CO2 -Treibmittelflasche mit korrosionsbeständiger Polyethylen-Beschichtung (technische Daten mit widerstandsfähigem Laser-Printing markiert).

LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit dreh- und abstellbarer Löschpistole mit Spezial-Schaumrohr.

Löschmittel: 0,180 l Konzentrat GLORILIGHT ECO in einer festmontierten Einweg-Schaumkartusche plus 5,82 l Wasser ohne weiteren löschwirksamen additive.

Löschmittel ohne umweltschädigende Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS).

CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung (Ventilgewinde M74x2). Außen mit schwermetallfreier Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, mit zwei Aufhängelaschen für eine sichere Fixierung.

Behälter innen mit Dickschicht PE-Versiegelung. Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen.

Schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme

Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen.

Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung mit Löschmittelkennfarbe, GS-Zeichen.

Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m,

Funktionsbereich: 5°C bis +60°C

Betriebsanleitung und Wartungsdienstantwortkarte beiliegend

Brandklasse A:   Rating: 21A

Brandklasse B:   Rating: 113B

Löschmitteleinheiten für die Brandklasse A + B: 6 LE