SKE 9 PRO

Tragbarer, vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuerlöscher ohne löschfördernde Substanzen im Wasser mit fest verbauter Kartusche.

Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B. Bequeme Instandhaltung durch Trennung der Löschmittelkartusche vom Wasser.

Bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformten, extrem stabilem Tragegriff.

Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff.

Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert. Innenliegende CO2 -Treibmittelflasche mit korrosionsbeständiger Polyethylen-Beschichtung (technische Daten mit widerstandsfähigem Laser-Printing markiert).

LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit dreh- und abstellbarer Löschpistole mit Spezial-Schaumrohr.

Inhalt Löschmittelkartusche: 0,180l GLORILIGHT ECO (fluorfrei)

CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung (Ventilgewinde M74x2). Außen mit schwermetallfreier Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, mit zwei Aufhängelaschen für eine sichere Fixierung.

Behälter innen mit Dickschicht PE-Versiegelung. Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen.

Schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme

Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen.

Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung mit grüner Öko-Tipp-Kennfarbe, GS-Zeichen.

Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m,

Funktionsbereich: 5°C bis +60°C

Betriebsanleitung und Wartungsdienstantwortkarte beiliegend

Brandklasse A:   Rating: 27A   = 9 LE

Brandklasse B:   Rating: 183B = 12 LE

Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 9LE