SKE 9 EASY, Artikelnummer 811691.0000

Tragbarer und extrem wartungsfreundlicher Kartuschen-Feuerlöscher mit fluorfreiem Löschmittel für die Brandklassen A und B.

Bequeme Instandhaltung durch Trennung der festverbauten Kartusche vom Wasser. 8,82l Wasser ohne löschfördernde Substanzen.

Fest verbaute Kartusche für perfektes Vermischen und sicheres Löschen nach Auslösung.

Hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, schwarz/rot pulverbeschichtet. Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff.

Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert. Innenliegende CO2 -Treibmittelflasche mit korrosionsbeständiger Polyethylen-Beschichtung (technische Daten mit widerstandsfähigem Laser-Printing markiert).

LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit Spezial-Schaumrohr.

Inhalt Löschmittelkartusche: 0,180l GLORILIGHT ECO X (fluorfrei) - keine Schwimmkartusche!

CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung (Ventilgewinde M74x2). Außen mit schwermetallfreier Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, mit zwei Aufhängelaschen für eine sichere Fixierung.

Behälter innen mit Dickschicht PE-Versiegelung. Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen.

Schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme

Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen.

Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung mit grüner Öko-Tipp-Kennfarbe, GS-Zeichen.

Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m,

Funktionsbereich: 5°C bis +60°C

Betriebsanleitung und Wartungsdienstantwortkarte beiliegend

Brandklasse A:   Rating: 27A   =  9LE

Brandklasse B:   Rating: 183B =  12LE

Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 9LE