PD 6 GX 002111.2879

Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C

Dauerdruckfeuerlöscher mit N2-Treibmittel und Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, schwarz/rot pulverbeschichtet.

Bewährter, langlebiger Ventilkörper aus Messing mit Prüfventil und Manometer.

Löschmittel 6 kg GLORIA- ABC-Höchstleistungslöschpulver

Behälter mit Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, TGIC-frei mit Aufhängelasche.

Kunststoff-Standring mit Löschpistolenaufnahme

Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummipuffern.

Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung, zweisprachig (DE/GB). GS-Zeichen.

Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m,

Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Betriebsanleitung beiliegend.

Einzelkartonverpackt.

Brandklasse A:   Rating: 55A   =  15LE

Brandklasse B:   Rating: 233B =  15LE

Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 15LE