P 12 Easy

Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C.

Hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, schwarz/rot pulverbeschichtet.

Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff.

Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert.

Wiederbefüllbare, innenliegende CO2 -Treibmittelflasche, pulverbeschichtet.

Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial

Löschmittel: 12 kg GLORIA-ABC-Qualitätslöschpulver

CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung (Ventilgewinde M74x2). Außen mit schwermetallfreier Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, mit zwei Aufhängelaschen für eine sichere Fixierung.

Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen.

Schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme

Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen.

Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung mit Löschmittelkennfarbe, GS-Zeichen.

Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m,

Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Betriebsanleitung und Wartungsdienstantwortkarte beiliegend.

Brandklasse A:   Rating: 55A   =  15LE

Brandklasse B:   Rating: 233B =  15LE

Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 15LE

Art. No: 802191.0000